#sudo raspi-config (enable i2c)

#pip install board --break-system-packages

#sudo pip install drawnow --break-system-packages

#sudo apt-get install -y i2c-tools python3-smbus

#python3 -m pip install --upgrade --no-cache-dir adafruit-blinka adafruit-circuitpython-busdevice adafruit-circuitpython-ads1x15 --break-system-packages

VDD = Pin 1

GND = Pin 6

SDA =pin3

SCL =pin5

from collections import deque

import time

import board

import busio

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

from adafruit_ads1x15.ads1115 import ADS1115

from adafruit_ads1x15.analog_in import AnalogIn

from matplotlib.animation import FuncAnimation

# ================= SETTINGS =================

DURATION = 10          # seconds shown on screen

SAMPLE_RATE = 128      # ADS1115: 8–860 SPS

GAIN = 1              # ±4.096V

CHANNEL = 0           # A0

I2C_ADDRESS = 0x48

# ============================================

# I2C setup

i2c = busio.I2C(board.SCL, board.SDA)

# ADC setup

ads = ADS1115(i2c, address=I2C_ADDRESS)

ads.data_rate = SAMPLE_RATE

ads.gain = GAIN

chan = AnalogIn(ads, CHANNEL)

# Buffer

num_samples = SAMPLE_RATE * DURATION

x = np.linspace(0, DURATION, num_samples)

y = deque([0.0] * num_samples, maxlen=num_samples)

# Plot

fig, ax = plt.subplots()

ax.set_xlim(0, DURATION)

ax.set_ylim(-4.2, 4.2)

ax.set_xlabel("Time [s]")

ax.set_ylabel("Voltage [V]")

ax.set_title("ADS1115 Software Oscilloscope")

ax.grid(True)

line, = ax.plot(x, y, lw=1)

# Update loop

def update(frame):

try:

voltage = chan.voltage

except Exception:

voltage = 0.0

y.append(voltage)

line.set_ydata(y)

return line,

# Animation

ani = FuncAnimation(

fig,

update,

interval=1000 / SAMPLE_RATE,

blit=True

)

plt.show()

#save and run